РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

|  |  |  | Артикул 883873 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беспроводной пульт дистанционного управления RF-24DP-D для автомобильных/ATV лебедок серии Cub | 1. |  |  |  | 2. |  |  |
| Комплект беспроводного управления содержит следующее: - Беспроводной приемник.881103 - Жгут проводов 1250 мм - Беспроводной передатчик 883822 - Литиевая батарея CR2032, 3В - Ремешок для переноски |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | 4. |  |  | 5. |

| I. Спецификации - Радиус действия передатчика: 15 ÷ 27 м - Напряжение питания приемника: 8 ÷ 24 В - Номинальный ток предохранителя приемника: 7.5 А - Степень защиты оболочки: IP66 - Диапазон рабочих температур: -20°C + +70°C |  | Светодиодный индикатор |
| --- | --- | --- |
| - Светодиодная индикация: Зеленый – питание включено; Красный – лебедка работает; Мигающий зеленый – недостаточный заряд батареи; Мигающий красный – низкий уровень принимаемого сигнала |  |  |

II. Руководство по монтажу

Шаг 1: соединить проводку

- Соединить черный и зеленый провод контактора соответственно с проводами того же цвета пульта управления на руле, как показано на схеме подключения.

- Зачистить красный провод к предохранителю приемника, затем подсоединить его к положительной (+) клемме батареи.

- Подсоединить черный провод к отрицательной (-) клемме батареи.

|  | Переключатель |
| --- | --- |
|  | Желтый |
|  | Красный |
|  | Зеленый |
|  | Черный |
|  | Синий |
|  | Заземление |

Шаг 2: Установка приемника

| - Приемник следует установить в доступном сухом месте. - Закрепить приемник на плоской поверхности минимум за 2 монтажных отверстия 7 мм с обеих сторон приемника. | Крепление минимум за одно отверстие с каждой стороны |
| --- | --- |

III Работа

| 1. Установка и замена батареи - Открыть крышку, повернув ее против часовой стрелки. - Вставить новую батарею и установить крышку на место. - Закрыть крышку, повернув ее по часовой стрелке. | Литиевая батарея CR2032 (3 В) |
| --- | --- |

2. Включение

- Завести двигатель квадроцикла.

- Нажать кнопку Power (Питание) и удерживать в течение 5 с, пока не загорится зеленый индикатор.

Нажать кнопку Cable in (Намотка троса) или Cable out (Размотка троса); загорится красный индикатор.

Светодиодный индикатор

(Размотка троса)

(Намотка троса)

(Намотка троса)

(Размотка

троса)

Кнопка Power (Питание)

3. Остановка

| - Система автоматически выключается, если в течение 5 минут оператор не выполняет никаких действий. - Нажать кнопку Power (Питание) и удерживать в течение 5 с, чтобы прекратить работу. | Светодиодный индикатор Кнопка программирования |
| --- | --- |

4. Дополнительная функция аварийной остановки:

Кнопка Power (Питание) также служит кнопкой аварийной остановки, если радиоуправление по какой-либо причине неисправно. Когда радиоуправление работает (лебедка наматывает или разматывает трос, горит красный индикатор), в случае нажатия кнопки Power (Питание) радиоуправление будет принудительно немедленно выключено. Соответственно, лебедка перестанет работать.

5. Программирование пульта управления

a.  Нажать кнопку Programming (Программирование) и удерживать в течение 5 с, пока не   загорится красный индикатор.

b.   Нажать кнопку Power (Питание) и удерживать в течение 5 с, пока не загорится зеленый   индикатор.

- Нажать кнопку Cable in (Намотка троса) или Cable out (Размотка троса) и удерживать, пока красный индикатор на приемнике не погаснет.

- Программирование завершено. Следует иметь в виду, что для каждого приемника может быть запрограммирован только один пульт дистанционного управления.

6. Примечания

- Для управления лебедкой можно использовать или беспроводной пульт дистанционного управления или переключатель на рукоятке.

- Мигающий зеленый светодиодный индикатор означает, что батарея разряжена, и ее необходимо немедленно заменить.

- Необходимо иметь в виду, что для каждого приемника может быть запрограммирован только один пульт дистанционного управления.

- Мигающий красный светодиодный индикатор означает слабый уровень радиосигнала.

Предупреждение Федеральной комиссии связи США (FCC) и Министерства промышленности Канады (IC): • Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация разрешена при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ США (FCC) О ПОМЕХАХ

Это оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения обеспечивают разумную защиту от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно установлено и используется с нарушением инструкций, то оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако не гарантируется, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование действительно создает вредные помехи при приеме радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключить оборудование и приемник к розеткам питания, которые находятся в разных контурах сети питания.

- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

ВНИМАНИЕ:

Любые внесенные изменения или модификации, не одобренные в прямой форме получателем данного устройства, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Предупреждение о радиочастотном воздействии

Оборудование соответствует пределам радиочастотного воздействия, установленным FCC для неконтролируемой среды.

Оборудование не должно располагаться рядом или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.