| Артикул: TDAA-130 / TDAA-131. Подходит для; Isuzu D-Max 08/2020 и позже. | ВНИМАНИЕ. Мин. давление; 5 фунтов на кв. дюйм (35 кПа = 0,35 бар). Макс. давление; 100 фунтов на кв. дюйм (690 кПа = 6,9 бар). Нельзя превышать паспортную полную массу автомобиля. |
| --- | --- |
| Инструкции |  |

К ОСЕВОЙ ЛИНИИ МАШИНЫ

Нижний кронштейн

Вставной угловой штуцер воздуховода

ВПЕРЕД

Рис. 1

Установка системы

БАЛКА ШАССИ

Болт 3/8",  плоская шайба и пружинная шайба

ПНЕВМОБАЛЛОН

ОПОРНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Мост

ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН

Стопорные гайки М10

Раззенкованное отверстие в верхнем кронштейне предназначено для комплекта ложемента (опция)

Винты 3/8"

с потайной головкой

Металлическая пластина отбойника

Установка пневмобаллонов

1. Перед началом работы с машиной убедитесь, что машина стоит на опорах или на подъемнике и надежно закреплена.

2. Подвеска должна свободно висеть. При необходимости снимите колеса.

3. Ослабьте (но не снимайте) U-образные болты, чтобы можно было снять оригинальные (заводские) отбойники.

4. Прикрепите верхние кронштейны к пневмобаллонам винтами 3/8" с потайной головкой, установив опорную пластину между пневмобаллонном и верхним кронштейном. Учтите, что есть левый кронштейн (со стороны пассажира) и правый кронштейн (со стороны водителя). Обеспечьте, чтобы после установки на машину штуцер для воздуховода, находящийся с другой стороны пневмобаллона, был обращен в сторону оси машины.

5. Привинтите угловой штуцер воздуховода к латунному воздушному патрубку с нижней стороны пневмобаллона, затянув его от руки и затем еще на полтора оборота после желтой наклейки (не перетягивать).

6. Прикрепите нижние кронштейны к пневмобаллонам с другой стороны болтами 3/8" с шайбами, также установив опорную пластину между пневмобаллонном и верхним кронштейном. Пока не затягивайте, так как впоследствии может потребоваться регулировка.

7. Установите пневмобаллоны в сборе с кронштейнами сверху на листовые рессоры и сдвиньте U-образные болты на нижние кронштейны. Затяните U-образные болты, чтобы закрепить нижние кронштейны на месте.

8. Поднимите домкратом мост так, чтобы верхний кронштейн плотно прилегал к пластине отбойника / шасси. Болты с резьбой в верхнем кронштейне пропустите через имеющиеся отверстия в отбойнике, а затем закрепите прилагаемыми стопорными гайками M10.

9. Отрегулируйте положение пневмобаллона на нижнем кронштейне так, чтобы узел был расположен ровно, и затяните болты.

10. Затяните болты, включая U-образные болты (крутящим моментом 45-50 фут-фунтов (61-68 Нм) для U-образных болтов).

11. Проверьте, что все надежно закреплено, и повторите шаги с 3 по 10 для другой стороны.

12. Проложите воздуховод к выбранному месту таким образом, чтобы воздуховод не нагревался от глушителя или выхлопной трубы и с учетом перемещений подвески.

| 13. Установите на место колеса (если они были сняты) и поставьте машину на землю. 14. Выберите подходящее место для клапанов для накачивания в области заднего бампера или на фланце порога, обеспечив, чтобы каждый клапан был защищен и к нему был обеспечен доступ для подсоединения воздушного шланга. 15. Чтобы разрезать воздуховод, используйте стандартный труборез, лезвие бритвы или очень острый нож. Ровный срез под прямым углом дает гарантию от протечек. Разрежьте воздуховод на две равные части. Просверлите отверстия 5/16" (8 мм) под клапаны для накачивания и установите, как показано на рисунке. Резиновая шайба снаружи служит герметизирующей прокладкой для защиты от атмосферных воздействий (рис. 2). | Вид в сборе Покомпонентное изображение Монтажная поверхность Рис. 2: Узел клапана для накачивания |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ: Оставьте достаточный провис шланга, чтобы предотвратить любое натяжение шланга при нормальных перемещениях моста.

16. Проложите воздуховод от места расположения клапана для накачивания вдоль балки рамы к пневмобаллону. Проложите воздуховод таким образом, чтобы он не нагревался от глушителя или выхлопной трубы и не соприкасался с острыми кромками. Не следует сгибать воздуховод под острым углом. Прикрепите воздуховод к шасси с помощью прилагаемых кабельных стяжек.

Чтобы предотвратить расплавление воздуховода, он должен располагаться на расстоянии не менее 12" (300 мм) от выхлопной системы.

17. Отрежьте лишний воздуховод под прямым углом и соедините со штуцером. Это – штуцер, вставляемый нажатием. Вставьте, слегка поворачивая, отрезанный конец воздуховода в штуцер до упора (9/16" = 15 мм). Вы услышите/почувствуете легкий "щелчок", когда воздуховод сядет на место. Теперь воздуховод установлен.

18. Повторите шаги с 14 по 17 для другой стороны.

19. Накачайте пневмобаллоны до давления 60 фунтов на кв. дюйм (413 кПа = 4,13 бар). Проверьте на отсутствие утечек воздуха, нанеся мыльный раствор на все стержни клапанов, фитинги и соединения.

20. На этом установка завершена. Прежде чем продолжить, проверьте еще раз, что вокруг пневмобаллонов достаточно свободного пространства.

21. Опустите машину на землю и стравите давление в пневмобаллонах до тех пор, пока машина не опустится до нормальной ходовой высоты, измеренной до начала установки.

22. Для наилучшей езды используйте такое давление воздуха в пневмобаллонах, чтобы при взгляде на машину сбоку кузов был расположен ровно. Накачивайте пневмобаллоны так, чтобы при любых условиях нагрузки обеспечить эту высоту. Примечание: Слишком высокое давление воздуха в пневмобаллонах приведет к более жесткой езде, а слишком низкое давление воздуха приведет к сплющиванию пневмобаллона. Слишком низкое давление воздуха также не позволит улучшить управляемость.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не допустить возможное повреждение, необходимо всегда поддерживать в пневмобаллонах давление не менее 5 фунтов на кв. дюйм (35 кПа = 0,35 бар).

23. Повторно проверьте давление воздуха через 24 часа. Снижение на 5-7 фунтов на кв. дюйм (35-48 кПа / 0,35 – 0,48 бар) после первоначальной установки является допустимым. Если давление упало более чем на 7 фунтов на кв. дюйм (48 кПа = 0,48 бар), повторно проверьте герметичность с помощью мыльного раствора.