ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

БОРТОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

CKMTA12/24

Артикул 2102MTA12

Дата пересмотра 4/08/2016

Copyright ©2013 HF Corporation Limited

Компания не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате использования информации, содержащейся в настоящем документе.

HF Air Locker Air Operated Locking Differentials, HF Air Locker Air Activation System и Air Locker являются товарными знаками компании HF Corporation Limited.

Другие названия продуктов, используемые в настоящем руководстве, предназначены только для целей идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

Декларация соответствия ЕС

Настоящая декларация соответствия выдается под единоличную ответственность производителя.

Настоящая декларация относится к следующим продуктам:

CKMTA12

CKMTA24

Продукция соответствует следующим стандартам или стандартизированным документам:

EN 55014-1 : 2003 (AS/NZS CISPR 14.1)

EN 55014-2 : 2003 {AS/NZS CISPR 14.2)

В соответствии с положениями директив:

2004/108/EC (директива по электромагнитной совместимости).

Технический файл имеется в компании:

HF differential Co.,Ltd.,	252-15 Цзиньтан Норт Роуд, Восточный Новый район, Вэньлин, Чжэцзян, Китай

(252-15 Jintang North Road, East New District, Wenling, Zhejiang, China)

Подписано от имени и по поручению компании HF Differential Co.,Ltd

Эндрю Браун (Andrew Brown)

Управляющий директор

Мельбурн, март 2016 г.

| HF 4x4 ACCESSORIES Главный офис компании |  |
| --- | --- |
| Адрес: 252-15 Цзиньтан Норт Роуд, Восточный Новый район, Вэньлин, Чжэцзян, Китай (252-15 Jintang North Road.East New District, Wenling, Zhejiang, China) | Тел. +86-13362667666 +86-18158581969 Факс +86-0576-81608816 |
| Для запросов в Азии | zhang@off-road.net.cn |
| Для запросов в Северной и Южной Америке | hf@off.road.net.cn |
| Для запросов в других странах |  |
| WWW.HF4X4.CN |  |

Содержание

| 1 | Введение |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Подготовка к установке | 2 |
|  | 1.2 | Рекомендуемые инструменты | 2 |
| 2 | Установка компрессора |  | 3 |
|  | 2.1 | Выбор оптимального места установки | 3 |
|  | 2.2 | Выбор наиболее подходящей ориентации выпускного отверстия компрессора | 4 |
|  | 2.3 | Сверление отверстий и установка компрессора | 6 |
|  | 2.4 | Сборка и установка воздушного фильтра | 8 |
|  | 2.5 | Использование удлинительной трубки воздушного фильтра (опция) | 8 |
| 3 | Подсоединение пневматической системы |  | 10 |
|  | 3.1 | Подсоединения выпускных портов компрессора | 10 |
| 4 | Установка и подсоединение электрической системы |  | 12 |
|  | 4.1 | Установка переключателя (переключателей) привода | 12 |
|  | 4.2 | Подключение системы привода | 13 |
|  | 4.3 | Подсоединение проводов питания | 16 |
| 5 | Испытания и поиск и устранение неисправностей |  | 18 |
|  | 5.1 | Испытание на герметичность | 18 |
|  | 5.2 | Проверка привода Air Locker (пневматической блокировки дифференциала) (Только для систем с Air Locker) | 18 |
|  | 5.3 | Диагностика электрических неисправностей | 19 |
|  | 5.4 | Контрольный список после установки | 22 |
| 6 | Перечень деталей |  | 24 |
|  | 6.1 | Перечень деталей | 24 |

| 1 | Введение |  |
| --- | --- | --- |

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Чтобы установка компрессора была проведена с высоким уровнем планирования и надежности, пожалуйста, полностью прочитайте и усвойте это руководство, прежде чем пытаться вносить изменения в автомобиль.

| 1.1 | Подготовка к установке |  |
| --- | --- | --- |

Хотя ваш воздушный компрессор HF поставляется в комплекте со всеми пошаговыми инструкциями, необходимыми для установки нового источника сжатого воздуха, компания HF рекомендует привлечь к установке вашего воздушного компрессора HF обученного специалиста. Многие дистрибьюторы HF по всему миру прошли полный инструктаж в компании HF по установке воздушных компрессоров и приобрели богатый опыт и навыки за годы выполнения аналогичных установок.

Убедитесь, что ваш комплект воздушного компрессора является подходящей моделью для ваших задач и что он содержит все детали, перечисленные на последней странице обложки этой брошюры. Также убедитесь, что в наличии имеются все инструменты, детали и материалы, необходимые для установки (см. раздел 1.2 Рекомендации по набору инструментов), чтобы сократить время простоя автомобиля.

HF

Пожалуйста, обратитесь к Руководству по эксплуатации и обслуживанию вашей системы HF Air Locker (пневматической блокировки дифференциала) для получения информации об эксплуатации, обслуживании, технике вождения или устранении неисправностей в HF Air Locker.

| СОВЕТ:. | Ставьте значок  в каждом квадратике  после выполнения каждого шага. Важно не пропустить НИ ОДНОГО шага! |
| --- | --- |

| 1.2 | Рекомендуемые инструменты |  |
| --- | --- | --- |

Ниже приведен список инструментов и расходных материалов, которые могут потребоваться для проведения установки.

| 1.2.1 | Инструменты |  |
| --- | --- | --- |

|  | Торцовые ключи, рожковые ключи и сверла стандартных автомобильных размеров (метрических и/или британских). |
| --- | --- |
|  | Нож для резки нейлоновых трубок. |
|  | Прибор для испытаний на герметичность (например, HF № 0770005). |
|  | Мультиметр или контрольный пробник с лампой |
|  | Паяльник. |

| 1.2.2 | Расходные материалы |  |
| --- | --- | --- |

|  | Смазка для резьбы / герметик для напорных фитингов (например, тефлоновая паста LOCTITE № 567 и/или тефлоновая лента для сантехники) |
| --- | --- |
|  | Мыльная вода для проверки утечек воздуха. |
|  | Припой и/или автомобильные обжимные фитинги для электрических соединений. |
|  | Изолента и/или термоусадочная трубка для изоляции электрических соединений. |

| 2 | Установка компрессора |  |
| --- | --- | --- |

| 2.1 | Выбор оптимального места установки |  |
| --- | --- | --- |

|  | Используя следующие пункты в качестве руководства, определите на автомобиле или внутри салона место, где может быть безопасно и удобно установлен компрессор. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Идеальное место установки компрессора должно учитывать все следующие пункты: |
| --- | --- |

- Место установки должно обеспечивать быстрый и удобный доступ к компрессору для подсоединения воздушного шланга комплекта для накачки шин (опция), если это потребуется.

- Избегайте источников тепла (например, не располагайте компрессор слишком близко к компонентам выхлопной системы или непосредственно за радиатором и т.д.).

- Место установки должно быть безопасным в отношении повреждений или истирания, вызванных песком или гравием с дорожного покрытия.

- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.

- Избегайте чрезмерной сырости (например, прямого воздействия дорожных брызг или дождевых стоков).

- Место установки должно быть выше максимально возможной ватерлинии, чтобы избежать погружения в воду во время преодоления водных преград.

- Место установки должно обеспечивать свободный приток сухого холодного воздуха к узлу воздушного фильтра (если только не предполагается использовать впускную удлинительную трубку, в этом случае узел фильтра и удлинительную трубку необходимо расположить соответствующим образом).

- Место установки должно обеспечивать доступ к узлу воздушного фильтра для разборки и очистки фильтра (если не будет использоваться впускная удлинительная трубка).

- Если предполагается использовать впускную удлинительную трубку, то следует учитывать место забора воздуха, чтобы расстояние (длина трубки) между местом установки компрессора и фактической точкой забора воздуха минимальным.

- Место установки должно позволять надежно закрепить компрессор с помощью всех 4 прилагаемых болтов и монтажного кронштейна.

- Место установки должно обеспечивать доступ к обратной стороне монтажной поверхности, чтобы можно было установить болты и шайбы.

- При длительной работе детали компрессора могут нагреваться, и поэтому компрессор должен располагаться вдали от мест, где к нему могут прикасаться дети или домашние животные.

- Место установки должно обеспечивать короткий, защищенный и доступный маршрут прокладки жгута проводов к батарее.

ДЛИННЫЕ ПРОВОДА ПИТАНИЯ = БОЛЬШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИНИИ = МЕНЬШИЙ РАСХОД ВОЗДУХА

- Компрессор не следует устанавливать в месте, где звук работающего компрессора может показаться пугающим или раздражающим для пассажиров автомобиля.

- Компрессор не следует устанавливать рядом с устройствами, чувствительными к электромагнитным полям двигателей постоянного тока (например, компасами, антеннами радио/GPS, датчиками управления двигателем и т.д.).

- По возможности компрессор следует устанавливать близко к месту расположения оси, оснащенной системой Air Locker (пневматической блокировкой дифференциала), в случае одной оси с блокировкой дифференциала, или посредине между обеими осями в случае двойной системы Air Locker.

- Никогда не устанавливайте компрессор в месте, где он может являться неподрессоренной массой (например, непосредственно на оси или на блоке двигателя).

2 Установка компрессора

| 2.2 | Выбор наиболее подходящей ориентации выпускного отверстия компрессора |  |
| --- | --- | --- |

Компрессоры серии CKMTA позволяют расположить выпускное отверстие так, чтобы оно наилучшим образом соответствовало положению установки и желаемому положению выпускного шланга или муфты (см. рис. 1). Настоятельно рекомендуется потратить некоторое время на эксперименты с разными конфигурациями, прежде чем сверлить четыре монтажных отверстия.

Рис. 1

Пункты и рисунки ниже показывают, как снять крышку компрессора, чтобы ориентировать выпускное отверстие желаемым образом.

|  | Отсоедините два разъема двигателя и снимите четыре болта крышки (торцевой ключ 10 мм). |
| --- | --- |

СНИМИТЕ БОЛТЫ КРЫШКИ

Рис. 2

2 Установка компрессора

|  | Осторожно поднимите крышку вверх из-под вентилятора, пока она не окажется прямо над двигателями компрессора. |
| --- | --- |

ЗАЗОР МЕЖДУ КРЫШКОЙ И ДВИГАТЕЛЕМ КОМПРЕССОРА

ПОДНИМИТЕ ЭТУ СТОРОНУ КРЫШКИ, ЧТОБЫ ОНА ОКАЗАЛАСЬ НАД ДВИГАТЕЛЯМИ

Рис. 3

|  | Сдвиньте крышку в направлении всасывающего фильтра, чтобы отцепить ее от головки компрессора. |
| --- | --- |

|  | Отсоедините разъемы от реле давления и снимите крышку с компрессора. |
| --- | --- |

СДВИНЬТЕ КРЫШКУ В НАПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

ОТЦЕПИТЕ ЭТУ ЛАПКУ НА КРЫШКЕ ОТ РЕБЕР КОМПРЕССОРА

Рис. 4

2 Установка компрессора

|  | Ослабьте болт коллектора (торцевой ключ 10 мм) и поверните крышку коллектора так, чтобы выпускное отверстие оказалось в нужном положении. |
| --- | --- |

ОСЛАБЬТЕ БОЛТ КОЛЛЕКТОРА

ПОВЕРНИТЕ КРЫШКУ КОЛЛЕКТОРА В НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Рис. 5

|  | Снова затяните болт коллектора (торцевой ключ 10 мм) крутящим моментом 9 Нм. |
| --- | --- |

|  | Установите крышку на место, выполнив операции по снятию крышки в обратной последовательности. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | При повторном подключении разъемов реле давления полярность не имеет значения. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Затяните четыре болта крышки (торцевой ключ 10 мм) крутящим моментом 6 Нм. |
| --- | --- |

| 2.3 | Сверление отверстий и установка компрессора |  |
| --- | --- | --- |

|  | Определите места расположения монтажных отверстий для компрессора с помощью шаблона для сверления монтажного кронштейна, Рис. 6. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Для большей гибкости монтажа в монтажном кронштейне предусмотрено восемь крепежных гаек, но используются только четыре из них. Выберите по одному отверстию из каждой пары (A, B, C, D), показанных на рис. 6, которые лучше всего подходят для вашего места установки. Это обеспечит равномерное распределение веса компрессора по точкам крепления. |
| --- | --- |

|  | Просверлите четыре монтажных отверстия диаметром 8 мм. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Старайтесь точно просверлить монтажные отверстия. Ни в коем случае не следует сверлить отверстия диаметром более 10 мм, чтобы компенсировать неточность. |
| --- | --- |

|  | Соберите болты с шестигранной головкой и шайбы с противоположной стороны, пропустив через вновь просверленное отверстие в панели и ввинтив в гайки в монтажном кронштейне. |
| --- | --- |

|  | Затяните крутящим моментом 6 Нм. |
| --- | --- |

2 Установка компрессора

| 2.4 | Сборка / установка воздушного фильтра |  |
| --- | --- | --- |

|  | Вверните узел воздушного фильтра в резьбовое отверстие в передней части компрессора и затяните от руки. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Если для переноса точки забора воздуха в другое место необходимо использовать удлинительную трубку, то удлинительная трубка должна быть ввинчена в переднюю часть компрессора, а воздушный фильтр должен быть ввинчен в удлинительную трубку (см. раздел 2.7). |
| --- | --- |

| СОВЕТ:. | Если требуется дополнительное усилие затяжки, то воздушный фильтр можно затянуть, сняв крышку, сняв диск фильтра и используя шестигранный ключ 8 мм в центре порта. |
| --- | --- |

|  | Логотип на крышке можно повернуть рукой, как требуется. |
| --- | --- |

| 2.5 | Использование удлинительной трубки воздушного фильтра (опция) |  |
| --- | --- | --- |

Воздушные фильтры CKMTA спроектированы таким образом, чтобы их можно было переместить в более подходящее место (при необходимости) с помощью удлинительной трубки.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Длина и внутренний диаметр удлинительной трубки могут ограничить входной поток и отрицательно повлиять на производительность компрессора. В неблагоприятных случаях это может привести к перегреву и/или повреждению компонентов компрессора. Используйте следующую таблицу, чтобы убедиться, что удлинительная трубка не будет ограничивать впускной поток.

|  | Измерьте длину предполагаемой удлинительной трубки вдоль пути между местом установки компрессора и местом установки воздушного фильтра. |
| --- | --- |

| Максимальная длина трубки |  | Минимальный внутренний диаметр трубки |
| --- | --- | --- |
| 150 мм [5.9"] | = | 8 мм [0.32"] |
| 400 мм [15.7"] | = | 10 мм [0.39"] |
| 885 мм [34.8"] | = | 12 мм [0.47"] |
| 1715 мм [67.5"] | = | 14 мм [0.55"] |
| 3065 мм [120.7"] | = | 16 мм [0.63"] |

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удлинительных трубок не существует минимальной длины или максимального внутреннего диаметра.

|  | Рекомендуемый минимальный внутренний диаметр трубки указан в приведенной выше таблице. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Если вы собираетесь соединить два воздухозаборника с одной удлинительной трубкой, то значения в столбце "Максимальная длина трубки" необходимо уменьшить вдвое. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Компания HF не рекомендует подсоединять впуск компрессора к подаче воздуха через шноркель или другую часть воздуховода для аспирации двигателя. Однако если для перемещения точки забора воздуха компрессора к точке забора воздуха двигателя используется удлинительная трубка, необходимо понимать, что отрицательное давление (вакуум), создаваемое двигателем во время работы, отрицательно повлияет на производительность компрессора. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Не прокладывайте трубку через области, где она будет подвергаться воздействию повышенных температур во время работы компрессора, так как это приведет к предварительному нагреву воздуха и снижению производительности компрессора. |
| --- | --- |

2 Установка компрессора

|  | Установите на удлинительную трубку фитинг с наружной резьбой ¼" NPT с одной стороны и фитинг с внутренней резьбой ¼" NPT с другой стороны. |
| --- | --- |

|  | Соедините трубку с воздушным фильтром. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Если удлинительная трубка требуется из-за возможного попадания воды в компрессор, то резьбу удлинительной трубки со стороны компрессора следует герметизировать с помощью тефлоновой ленты или герметика для резьбы. |
| --- | --- |

|  | Закрепите незакрепленные части трубки и воздушного фильтра. |
| --- | --- |

| СОВЕТ:. | Узел воздушного фильтра можно при желании легко установить на панели, закрепив основание воздушного фильтра с помощью двух бобышек для винтов с потайной головкой, расположенных на внутренней стороне основания фильтра. |
| --- | --- |

| 3 | Подсоединение пневматической системы |  |
| --- | --- | --- |

| 3.1 | Подсоединения выпускных портов компрессора |  |
| --- | --- | --- |

Компрессоры серии CKMTA могут использоваться для широкого спектра применений сжатого воздуха, в том числе: приведение в действие системы Air Locker, накачка шин и питание ручного пневматического инструмента. Каждое из этих применений сжатого воздуха имеет разные требования к соединениям выходных портов, и некоторые из настроек описаны ниже:

| 3.1.1 | Подсоединение для приведения в действие системы Air Locker |
| --- | --- |

Комплект коллектора Air Locker HF №171503 доступен в качестве дополнительной принадлежности для установки соленоидов Air Locker. Комплект коллектора Air Locker показан на рис. 7 и включает в себя:

- Корпус коллектора с монтажным кронштейном

- 2 порта BSPP 1/8" для установки до двух соленоидов Air Locker

- 2 порта NPT x 1/4", один из которых используется в качестве входа, а второй может использоваться для установки комплекта для подкачки

- 1 термостойкий тефлоновый шланг с оплеткой из нержавеющей стали с усиленными фитингами JIC 4

- 2 ниппеля JIC4 -1/4 NPT для подсоединения прилагаемого шланга к выходу компрессора и к входу комплекта коллектора

- 2 болта M6 с шестигранной головкой и нейлоновые стопорные гайки для крепления комплекта коллектора.

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Соленоиды Air Locker {HF №180103) и шланговая муфта (HF №171402), показанные на рис. 7. не входят в комплект коллектора Air Locker. |
| --- | --- |

Рис. 7

| 3 | Подсоединение пневматической системы |  |
| --- | --- | --- |

| 3.1.2 | Подсоединение для накачки шин |
| --- | --- |

Если компрессор CKMTA12/24 предполагается использовать в течение длительных интервалов времени, рекомендуется подсоединить компрессор к отдельному воздушному резервуару с помощью подходящих фитингов. Это позволит рассеять тепло, образуемое при сжатии воздуха, а также позволит компрессору работать более эффективно.

Если компрессор предполагается использоваться для приведения в действие системы Air Locker и накачки нескольких шин, то целесообразно установить комплект коллектора Air Locker, упомянутый в разделе 3.1.1. Это позволит установить шланговую муфту HF №171402, как показано на рис. 7 (которая доступна отдельно в комплекте для накачки HF №171302).

Если компрессор предназначен только для быстрой накачки нескольких шин, то шланговую муфту можно привинтить непосредственно к выпускному отверстию компрессора.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Так как при сжатии воздуха с высокой скоростью выделяется много тепла, то, если

компрессор используется в течение длительного периода для накачки многих шин, шланг или муфта, установленные непосредственно на выходе компрессора, будут нагреваться.

| 3.1.3 | Подсоединение к ручным пневматическим инструментам |
| --- | --- |

Для длительного использования компрессора и эффективной работы ручных пневматических инструментов рекомендуется подсоединить компрессор к отдельному воздушному резервуару с помощью подходящих фитингов. Пневматические инструменты с потребностью в расходе сжатого воздуха более 85 л/мин при 6 бар потребуют использования воздушного резервуара с объемом, подходящим для требуемого времени работы.

| 4 | Установка и подсоединение электрической системы |  |
| --- | --- | --- |

| 4.1 | Установка переключателя (переключателей) привода |
| --- | --- |

Переключатель компрессора HF (входит в комплект поставки) и переключатель (переключатели) привода системы Air Locker могут быть легко установлены на панели внутри автомобиля в прямоугольном вырезе размером 21 мм x 36,5 мм.

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Описанные здесь переключатели привода системы Air Locker поставляются с каждым комплектом HF Air Locker, а НЕ с комплектом компрессора HF. Если для завершения установки вам требуются переключатели, обратитесь к вашему дистрибьютору HF Air Locker. |
| --- | --- |

| СОВЕТ:. | Прикрепляйте крышку к лицевой стороне переключателя только после того, как переключатель установлен и правильно подсоединен, так как крышка сконструирована так, чтобы ее было трудно снять. |
| --- | --- |

Из соображений безопасности и для удобства эксплуатации переключатель (переключатели) привода системы Air Locker следует устанавливать в месте, наиболее удобном для оператора. Убедитесь, что вы учли следующие пункты:

|  | Переключатель ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН быть закреплен и никогда не должен просто висеть на жгуте проводов во время езды на автомобиле. |
| --- | --- |

|  | Переключатель должен быть легко доступен водителю. В идеале, любой переключатель системы Air Locker должен приводиться в действие без физических усилий или отвлечения внимания водителя (расположение переключателя компрессора не является критичным). |
| --- | --- |

|  | Переключатель должен быть установлен в пределах прямой видимости водителя, чтобы положение переключателя ("ВКЛ" или "ВЫКЛ") можно было визуально определить по положению тумблера и по световому индикатору. |
| --- | --- |

|  | Положение переключателя должно, насколько возможно, исключать любую возможность случайного переключения водителем или пассажиром. |
| --- | --- |

|  | Положение выреза в панели для переключателя должно располагаться в таком месте, где за лицевой стороной выреза имеется свободный промежуток глубиной не менее 50 мм. |
| --- | --- |

|  | Переключатели не следует устанавливать там, где они могут подвергаться воздействию воды (например, в нижней части внутренней дверной панели). |
| --- | --- |

|  | Компания HF рекомендует разместить предупреждающую наклейку Air Locker (деталь №210101 HF, поставляемая с комплектом Air Locker) в непосредственной визуальной близости от переключателя. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Если невозможно найти подходящее место для монтажа на существующей приборной панели, у вашего дистрибьютора HF Air Locker можно приобрести кронштейн для поверхностного монтажа (рис. 8), подходящий для установки 1, 2 или 3 переключателей. |
| --- | --- |

FRONT AIR LOCKER –ПЕРЕДНИЙ AIR LOCKER

REAR AIR LOCKER –ЗАДНИЙ AIR LOCKER

HF COMPRESSOR – КОМПРЕССОР HF

Рис. 8

| 4 | Установка и подсоединение электрической системы |  |
| --- | --- | --- |

| 4.2 | Подсоединение системы привода |
| --- | --- |

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2

ИЗОЛИРУЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MAXI 40 А

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MINI 5 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

CKMTA12 И CKMTA24

 180414 (ЖГУТ ПИТАНИЯ)

 180415 (ЖГУТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ)

Участок, обмотанный лентой

К ЗАЖИГАНИЮ

К ОСВЕЩЕНИЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

ДИОДЫ

ВСТАВНОЙ ФИТИНГ

СОЛЕНОИД 1

СОЛЕНОИД 2

КОМПЛЕКТ КОЛЛЕКТОРА

БАТАРЕЯ

12 В

БАТАРЕЯ

12 В

БАТАРЕЯ

12 В

КОНФИГУРАЦИЯ 24 В

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

BLK = тонкий черный провод

BLK-WHT = толстый черный провод

Для этой конфигурации может использоваться только компрессор на 24 В.

YEL – ЖЕЛТ.

DK GRN – ТЕМНО-ЗЕЛ.

BLU-WHT – СИНЕ-БЕЛ.

BLK – ЧЕРН.

RED – КРАСН.

PUR – ПУРПУРН.

Рис. 9

| 4 | Установка и подсоединение электрической системы |  |
| --- | --- | --- |

При подсоединении переключателя компрессора HF, переключателя (переключателей) привода системы Air Locker и соленоида (соленоидов) Air Locker все соединения можно легко реализовать, используя только прилагаемые жгуты проводов (HF №180414 и №180415, показанные на рис. 9.)

|  | Сверяясь с цветами проводов на электрической схеме (рис. 9) и с иллюстрацией расположения клемм переключателя (рис. 10), соедините все гнездовые части разъемов с соответствующими штыревыми частями. |
| --- | --- |

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ СИСТЕМ AIR LOCKER): В качестве меры безопасности разъем "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2" в жгуте не активируется, если не был активирован "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1". Поэтому, если установлена система Air Locker как на передней, так и на задней оси, то задняя система ДОЛЖНА управляться ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 1, а передняя система - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 2. Это мера безопасности предназначена для снижения риска случайного / непреднамеренного включения передней системы Air Locker. Если установлена только одна система Air Locker, то ее необходимо подсоединить к клеммам для "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 1", независимо от того, установлена ли система Air Locker на передней или задней оси.

ЗАДНЯЯ СТОРОНА ЛЮБОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Рис. 10

|  | Используя мультиметр или автомобильный контрольный пробник с лампочкой, найдите розетку для дополнительных принадлежностей или гнездо для прикуривателя в автомобиле. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Требуемая розетка должна обеспечивать напряжение 12 В постоянного тока для CKMTA12 или 24 В постоянного тока для CKMTA24, должна быть снабжена предохранителем минимум на 8 ампер и должна находиться под напряжением только тогда, когда ключ зажигания автомобиля находится в положении "ACC" (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ) или в положении "ВКЛ". |
| --- | --- |

|  | Используя паяльник или обжимные соединители, применяемые в автомобилях, красный провод с желтой полоской (КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ), расположенный в отдельном коротком участке жгута проводов, соедините с положительным (+) проводом розетки для дополнительных принадлежностей. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | При укорочении КРАСНО-ЖЕЛТОГО провода следите, чтобы не повредить встроенный в жгут диод в термоусадочной оболочке, который защищает чувствительную электронику от утечки тока. |
| --- | --- |

|  | Тщательно изолируйте место соединения с помощью изоляционной ленты. |
| --- | --- |

|  | Используя мультиметр или автомобильный контрольный пробник с лампочкой, найдите активный провод питания освещения приборной панели. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Требуемый провод должен обеспечивать 12 В постоянного тока для CKMTA12 или 24 В постоянного тока для CKMTA24 (напряжение меньшей величины, если яркость освещения уменьшена), и должен реагировать на положение диммера приборов / приборной панели. |
| --- | --- |

|  | Используя паяльник или обжимные соединители, применяемые в автомобилях, синий провод с белой полоской (СИНЕ-БЕЛЫЙ), расположенной в отдельном коротком участке жгута проводов, соедините с активным проводом питания освещения. |
| --- | --- |

| 4 | Установка и подсоединение электрической системы |  |
| --- | --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | При укорочении СИНЕ-БЕЛОГО провода следите, чтобы не повредить встроенный в жгут диод в термоусадочной оболочке, который защищает чувствительную электронику от утечки тока. |
| --- | --- |

|  | Тщательно изолируйте место соединения с помощью изоляционной ленты. |
| --- | --- |

|  | Пропустите 4 незакрепленные штыревые клеммы длинного участка жгута проводов через панель (если таковая имеется), которая отделяет место установки компрессора от переключателей (например, противопожарная перегородка, отделяющий салон от моторного отсека). |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Это соединение поставляется в разобранном виде, чтобы облегчить прокладку жгута проводов компрессора через просверленное отверстие диаметром минимум 8 мм в панелях (например, в противопожарной перегородке), если это необходимо. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | При прокладке жгута проводов через отверстие в стальных панелях для защиты жгута проводов ВСЕГДА используйте резиновую изолирующую втулку. |
| --- | --- |

|  | Соберите 4 штыревых соединителя в прилагаемый пластиковый корпус разъема так, чтобы красный провод соединялся с фиолетовым проводом, а каждый из проводов остальных цветов соединялся с проводом того же цвета на соответствующем корпусе разъема короткого участка жгута проводов, когда 2 половины разъема соединены вместе. |
| --- | --- |

|  | Оставшуюся часть жгута проводов подведите к месту установки компрессора. |
| --- | --- |

|  | Подсоедините герметичный разъем к разъему компрессора. |
| --- | --- |

|  | Соедините гнездовую часть разъема соленоида с желтым проводом (YEL) с соленоидом, который будет управляться ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 1. |
| --- | --- |

|  | Соедините гнездовую часть разъема соленоида с зеленым проводом (YEL) с соленоидом, который будет управляться ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 2. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Если второй соленоид не будет использоваться, просто закрепите оставшийся свободным разъем соленоида на жгуте проводов с помощью кабельной стяжки. |
| --- | --- |

| 4 | Установка и подсоединение электрической системы |  |
| --- | --- | --- |

| 4.3 | Подсоединение проводов питания |
| --- | --- |

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Хотя жгут проводов в этом комплекте рассчитан на работу с системой 12 В или 24 В, двигатель постоянного тока компрессора рассчитан для использование ТОЛЬКО ОДНОГО значения напряжения. Убедитесь, что у вас есть комплект компрессора CKMTA12 для систем 12 В или CKMTA24 для систем 24 В. Подключение компрессора к неправильному значению напряжения приведет к серьезному повреждению двигателя постоянного тока компрессора, поэтому внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям по подсоединению питания, применимым к вашему автомобилю.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Никогда не подключайте питание к компрессору, когда ключ зажигания автомобиля находится в положении ACC (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ), так как это может привести к непреднамеренному запуску компрессора.

|  | Подсоедините герметичный разъем или жгут питания №180414 к компрессору. |
| --- | --- |

|  | Аккуратно проложите жгут питания от места установки компрессора к месту расположения батареи. |
| --- | --- |

| 4.3.1 | Подсоединение питания к системе напряжением 12 В |
| --- | --- |

|  | Обрежьте все 4 провода до нужной длины для подсоединения к батарее. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Если для подсоединения к батарее требуется удлинить какой-либо из проводов, нарастите удлинитель, используя ТОЛЬКО провод такого же сечения или больше, чем удлиняемый провод. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Предохранитель линии должен располагаться как можно ближе к месту соединения батареи. Никогда не удаляйте предохранители при укорачивании КРАСНОГО провода, и удлиняйте КРАСНЫЙ провод только с противоположной стороны от предохранителей и от батареи. |
| --- | --- |

|  | Методом обжима наденьте автомобильные клеммы с ушком подходящего размера (не входят в комплект поставки) на каждый из КРАСНЫХ проводов большого сечения (5 мм2 [10 AWG]) |
| --- | --- |

|  | Методом обжима наденьте автомобильную клемму с ушком подходящего размера (не входят в комплект поставки) на черный провод большого сечения (8 мм2 [8 AWG]), помеченный белой полосой (BLK-WHT). |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | В системе напряжением 12 В два черных провода (BLK и BLK-WHT) будут соединены вместе, поэтому при желании их можно обжать вместе в одну и тот же клемму с ушком. См. схему соединений на рис. 9. |
| --- | --- |

|  | Методом обжима наденьте автомобильную клемму с ушком подходящего размера (не входит в комплект поставки) на черный провод меньшего сечения без белой полосы (BLK). |
| --- | --- |

|  | Соедините КРАСНЫЙ провод с положительным (+) выводом батареи, закрепив клемму с ушком под гайкой зажимного болта вывода батареи. |
| --- | --- |

|  | Соедините оба черных провода (BLK и BLK-WHT) с отрицательным (-) выводом батареи таким же образом. |
| --- | --- |

|  | Закрепите все провода с помощью кабельных стяжек по всему пути прокладки, так как вибрация с течением времени может привести к истиранию изоляции и к опасному короткому замыканию. |
| --- | --- |

| 4 | Установка и подсоединение электрической системы |  |
| --- | --- | --- |

| 4.3.2 | Подсоединение питания к системе напряжением 24 В |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Автомобили, оснащенные "комплектами с двумя батареями" для послепродажной установки, не относятся к системам на 24 В. Для них требуется комплект компрессора на 12 вольт и подсоединение только к основной батарее в соответствии с разделом 4.3-1. |
| --- | --- |

|  | Определите, какая батарея в системе будет использоваться в качестве отрицательного (-) вывода 24 В (т. е. будет батареей № 1 на электрической схеме на рис. 9), подключив мультиметр к положительному (+) выводу одной батареи и к отрицательному (-) выводу другой батареи. Если вы подключились к правильному отрицательному (-) выводу, то мультиметр покажет примерно 24 В, и эта батарея будет батареей № 1, а другая батарея с положительным (+) выводом, к которому вы подключились, будет батареей № 2 (см. схему соединений на рис. 9.) |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Если вы подключились к неправильному отрицательному (-) выводу, то мультиметр покажет примерно 0 В. Повторите измерение на других выводах батарей. |
| --- | --- |

|  | Обрежьте черный провод большого сечения, помеченный белой полосой (BLK-WHT), для подсоединения к батарее № 1 (выявленной, как указано выше). |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Если для подсоединения к батарее требуется удлинить какой-либо из проводов, нарастите удлинитель, используя ТОЛЬКО провод такого же сечения или больше, чем удлиняемый провод. |
| --- | --- |

|  | Обрежьте КРАСНЫЙ провод и черный провод меньшего сечения, без белой полосы (BLK), для подсоединения к батарее № 2. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Предохранители линии должны располагаться как можно ближе к месту соединения батареи. Никогда не удаляйте предохранители при укорачивании КРАСНОГО провода и удлиняйте КРАСНЫЙ провод только с противоположной стороны от предохранителей и от батареи. |
| --- | --- |

|  | Методом обжима наденьте автомобильные клеммы с ушком подходящего размера (не входят в комплект поставки) на каждый из КРАСНЫХ проводов большого сечения (5 мм2 [10 AWG]) |
| --- | --- |

|  | Методом обжима наденьте автомобильную клемму с ушком подходящего размера (не входят в комплект поставки) на черный провод большого сечения (8 мм2 [8 AWG]), помеченный белой полосой (BLK-WHT). |
| --- | --- |

|  | Методом обжима наденьте красную клемму с ушком (входит в комплект поставки) на один конец держателя для плоского предохранителя типа mini (входит в комплект поставки). Затем методом обжима наденьте красный соединитель изолированных кабелей (входит в комплект поставки) на другой конец держателя предохранителя. |
| --- | --- |

|  | Теперь соедините держатель для плоского предохранителя типа mini с черным проводом меньшего сечения (BLK), обжав другой конец соединителя изолированных кабелей. |
| --- | --- |

|  | Соедините черный провод белой полосой (BLK-WHT) с отрицательным (-) выводом батареи №1, закрепив клемму с ушком под гайкой зажимного болта вывода батареи. |
| --- | --- |

|  | Соедините держатель для плоского предохранителя типа mini с отрицательным (-) выводом батареи №2 аналогичным образом. |
| --- | --- |

|  | Соедините КРАСНЫЙ провод с положительным (+) выводом батареи №2 аналогичным образом. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Дважды проверьте, что соединения соответствуют электрической схеме (рис. 9). Если случайно поменять местами 2 черных провода, это приведет к повреждению комплекта компрессора. |
| --- | --- |

|  | Закрепите все провода с помощью кабельных стяжек по всему пути прокладки, так как вибрация с течением времени может привести к истиранию изоляции и к опасному короткому замыканию. |
| --- | --- |

5 Поиск и устранение неисправностей

| 5.1 | Проверка герметичности |
| --- | --- |

|  | На автомобиле, стоящем с выключенным двигателем, включите компрессор и подождите, пока пневматическая система не будет полностью заправлена сжатым воздухом. |
| --- | --- |

|  | Компрессор [после выключения] не должен включаться снова в течение не менее чем 15 минут. Включение компрессора для перезаправки пневматической системы до истечения этого интервала означает наличие утечки в системе. |
| --- | --- |

|  | Если обнаружена утечка, нанесите смесь воды с мылом на все воздушные фитинги в системе, когда она полностью заправлена. В возможных местах утечки должны появляться пузырьки. |
| --- | --- |

|  | Затяните надлежащим образом фитинги, где обнаружена утечка. |
| --- | --- |

|  | Если утечка сохраняется, разберите фитинги, очистите резьбу и повторно нанесите герметик/ уплотнительную ленту для резьбы. |
| --- | --- |

| 5.2 | Проверка привода Air Locker (Только для систем Air Locker) |
| --- | --- |

Чтобы проверить, что пневматическая система, электрическая система и пневматическая блокировка дифференциала работают правильно, выполните следующее:

|  | Установите автомобиль на опоры так, чтобы колеса могли свободно вращаться (например, на стойки, на подъемник и т.д.) |
| --- | --- |

|  | Оставьте стояночный тормоз выключенным, трансмиссию в нейтральном положении, а переключатель пневматической блокировки дифференциала в положении ВЫКЛ. |
| --- | --- |

|  | Поверните ключ зажигания в положение "ВКЛ" (оставив двигатель выключенным). Большой символ на переключателе Air Locker не должен гореть. |
| --- | --- |

|  | Включите компрессор, чтобы заправить пневматическую систему до максимального давления. |
| --- | --- |

|  | Удерживая фланец приводного вала, поверните одно колесо вручную. |
| --- | --- |

|  | Колесо должно свободно вращаться, а противоположное колесо должно вращаться в противоположном направлении без какого-либо сопротивления или механического шума внутри дифференциала. |
| --- | --- |

|  | Установите переключатель Air Locker в положении ВКЛ. Символ на переключателе Air Locker должен загореться. |
| --- | --- |

|  | Поверните то же самое колесо снова и убедитесь, что оба колеса вращаются вместе. |
| --- | --- |

|  | Снова установите переключатель Air Locker в положении ВЫКЛ. |
| --- | --- |

|  | Снова поверните то же самое колесо. |
| --- | --- |

|  | Оба колеса снова должны вращаться в противоположных направлениях. |
| --- | --- |

5 Поиск и устранение неисправностей

| 5.3 | Диагностика неисправностей электрической системы |
| --- | --- |

Ниже описана эффективная процедура выявления электрической неисправности в компрессоре CKMTA12 или CKMTA24, который был подключен с использованием оригинального жгута проводов ARB (см. схему на рис. 9.). Для точной диагностики все шаги необходимо выполнять в указанном здесь порядке.

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Прежде чем пытаться провести диагностику компрессора, всегда убедитесь, что из коллектора компрессора, воздушных резервуаров и подсоединенных дополнительных принадлежностей стравлено давление, все соединения выполнены в соответствии с электрической схемой, ключ зажигания автомобиля находится в положении ACC и что ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ установлен в положение ВКЛ. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | "НАПРЯЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ", указанное ниже, должно быть равно примерно 12 В для CKMTA12 и 24 В для CKMTA24. Во всех иных случаях "12 В" означает примерно 12 В независимо от модели компрессора, поскольку для компрессора на 24 В напряжение питания схемы управления равно 12 В. |
| --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ:. | Ссылки на номера батарей (например, [№1]) относятся к электрической схеме системы на 24 В. |
| --- | --- |

| № ШАГА |  |
| --- | --- |
| 1 | С помощью мультиметра измерьте напряжение на выводах батареи, чтобы убедиться, что батарея исправна и полностью заряжена. В системе 24 В проверьте каждую отдельную батарею 12 В. Измеренное напряжение каждой батареи составляет не менее 12.5 В? |
| ДА | Перейдите к шагу 2. |
| НЕТ | Недостаточное напряжение батареи. Зарядите или замените батарею. |
| 2 | Отсоедините двигатели компрессора от жгута проводов, расстыковав разъемы. Протяните новый провод непосредственно от отрицательного (-) вывода батареи [№1] к проводу BLK-WHT одного двигателя компрессора. Кратковременно подсоедините провод от положительного вывода батареи [№2] к КРАСНОМУ проводу того же двигателя компрессора. Повторите операцию для второго двигателя. Включался ли компрессор при соединении проводов? |
| ДА | Снимите дополнительные провода и снова подсоедините двигатели компрессора. Перейдите к ШАГУ 3. |
| НЕТ | Внутренняя неисправность двигателя компрессора. Обратитесь за помощью в компанию HF. |
| 3 | Снимите предохранители с держателей предохранителей в жгуте проводов компрессора. С помощью мультиметра проверьте целостность (величину сопротивления) между двумя контактами каждого предохранителя. Измеренное сопротивление имеет величину менее 1 Ом? |
| ДА | Перейдите к ШАГУ 4. |
| НЕТ | Предохранитель перегорел. Замените новым предохранителем того же типа. Вставляйте новый предохранитель с осторожностью, так как причиной перегорания предохранителя могло быть короткое замыкание проводки. |
| 4 | С помощью мультиметра измерьте НАПРЯЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ между "землей" шасси и каждым из двух контактов в каждом из держателей плоских предохранителей типа Maxi. Было ли обнаружено НАПРЯЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ на одном из двух контактов? |
| ДА | Снова вставьте предохранитель в держатель предохранителя. Перейдите к ШАГУ 5. |
| НЕТ | Неисправность проводки между положительным (+) выводом батареи и держателем предохранителя. Проверьте соединение проводов на выводе батареи и/или замените проводку и/или держатель предохранителя. |

5 Поиск и устранение неисправностей

| № ШАГА |  |
| --- | --- |
| 5 | [ТОЛЬКО ДЛЯ КОМПРЕССОРА И ПРОВОДКИ НА 24 В] С помощью мультиметра проверьте наличие 12 В между "землей" шасси и каждым из двух контактов в держателе плоского предохранителя типа mini. |
| ДА | Снова вставьте предохранитель в держатель предохранителя. Перейдите к шагу 6. |
| НЕТ | Неисправность проводки между отрицательным (-) выводом батареи [№2] и держателем предохранителя. Проверьте соединение проводов на выводе батареи и/или замените проводку и/или держатель предохранителя. |
| 6 | Снимите крышку компрессора, как описано в разделе 2.2. С помощью мультиметра проверьте НАПРЯЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ между "землей" шасси и КРАСНЫМ проводом на каждом из блоков реле (т. е. провод, идущий непосредственно от предохранителя). НАПРЯЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ обнаружено? |
| ДА | Перейдите к ШАГУ 7. |
| НЕТ | Неисправность проводки между предохранителем и реле. Замените проводку и/или держатель предохранителя. |
| 7 | С помощью мультиметра проверьте, что величина напряжения между отрицательным (-) выводом батареи [№2] и КРАСНО-ЖЕЛТЫМ проводом, соединенным с клеммой № 2 изолирующего выключателя компрессора (т.е. проводом, идущим от контакта ACC (питание дополнительных принадлежностей) автомобиля) равна примерно 12 В. Напряжение 12 В обнаружено? |
| ДА | Перейдите к ШАГУ 8. |
| НЕТ | Неправильно подсоединен провод, или не было включено питание дополнительных принадлежностей. Подсоедините КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ провод к включенному питанию ACC. |
| 8 | С помощью мультиметра проверьте, что величина напряжения между отрицательным (-) выводом батареи [№2] и КРАСНЫМ проводом, соединенным с клеммой № 3 изолирующего выключателя компрессора. Во время проверки контактные пластины все еще должны быть замкнуты. Напряжение 12 В обнаружено? |
| ДА | Перейдите к ШАГУ 9. |
| НЕТ | Неисправность переключателя, или переключатель не установлен в положение ВКЛ. Замените переключатель или установите тумблер в положение "ВКЛ". |
| 9 | С помощью мультиметра проверьте, что величина напряжения между отрицательным (-) выводом батареи [№2] и ПУРПУРНЫМ проводом, соединенным с реле давления, установленным на коллекторе компрессора. Напряжение 12 В обнаружено? |
| ДА | Перейдите к ШАГУ 10. |
| НЕТ | Неисправность проводки между изолирующим переключателем и реле давления. Замените проводку. |
| 10 | С помощью мультиметра проверьте, что величина напряжения между отрицательным (-) выводом батареи [№2] и ЖЕЛТЫМ проводом, соединенным с реле давления, установленным на коллекторе компрессора, равна примерно 12 В. Во время проверки контактные пластины все еще должны быть замкнуты. Напряжение 12 В обнаружено? |
| ДА | Перейдите к ШАГУ 11. |
| НЕТ | Неисправность реле давления, или из резервуара не стравлено давление. Замените реле давления или стравите давление из резервуара. |

5 Поиск и устранение неисправностей

| № ШАГА |  |
| --- | --- |
| 11 | С помощью мультиметра проверьте, что величина напряжения между отрицательным (-) выводом батареи [№2] и ЖЕЛТЫМ проводом каждого из блоков реле (т.е. проводом, идущим непосредственно от реле давления) равна примерно 12 В. Напряжение 12 В обнаружено? |
| ДА | Перейдите к ШАГУ 12. |
| НЕТ | Неисправность проводки между реле давления и блоком реле. Замените проводку. |
| 12 | Отсоедините реле от блока реле. С помощью мультиметра проверьте целостность цепи между ЧЕРНЫМ (BLK) проводом в блоке реле и отрицательным (-) выводом батареи [№2]. Измеренное сопротивление имеет величину менее 1 Ом? |
| ДА | Снова подсоедините реле к блоку реле. Перейдите к ШАГУ 13. |
| НЕТ | Неисправность проводки в проводе заземления между батареей и блоком реле. Замените проводку. |
| 13 | С помощью мультиметра проверьте наличие НАПРЯЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ между отрицательным (-) выводом батареи [№1] и КРАСНО-БЕЛЫМ проводом, соединенным с блоком реле, когда реле все еще соединено. При необходимости проткните изоляцию КРАСНО-БЕЛОГО провода щупом мультиметра, чтобы обеспечить соединение. НАПРЯЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ обнаружено? |
| ДА | Перейдите к ШАГУ 14. |
| НЕТ | Неисправность реле. Замените на новое реле 12 В – 40 А того же типа. |
| 14 | Отсоедините двигатели компрессора от жгута проводов, отстыковав разъем. С помощью мультиметра проверьте наличие НАПРЯЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ между отрицательным (-) выводом батареи [№1] и КРАСНО-БЕЛЫМ проводом на разъеме со стороны жгута проводов. НАПРЯЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ обнаружено? |
| ДА | Перейдите к ШАГУ 15. |
| НЕТ | Неисправность проводки между реле и разъемом двигателя компрессора. Замените проводку. |
| 15 | С помощью мультиметра проверьте целостность цепи (сопротивление) между каждым из ЧЕРНО-БЕЛЫХ (BLK-WHT) проводов со стороны жгута в разъеме (не со стороны компрессора) и отрицательным (-) выводом батареи [№1]. Измеренное сопротивление имеет величину менее 1 Ом? |
| ДА | Перемежающаяся неисправность проводки или внутренняя неисправность компрессора. Свяжитесь с компанией HF. |
| НЕТ | Неисправность проводки в проводе заземления между батареей [№1] и двигателем компрессора. Замените проводку. |

5 Поиск и устранение неисправностей

| 5.4 | Контрольный список после установки |  |
| --- | --- | --- |

Теперь, когда установка компрессора завершена, компания HF рекомендует вам потратить некоторое время на заполнение следующего контрольного списка, чтобы убедиться, что вы не пропустили ни одного из важных шагов.

|  | Пневматическая система проверена на отсутствие утечек. |
| --- | --- |

|  | Местоположение воздушного фильтра не подвержено воздействию влаги, пыли или грязи. |
| --- | --- |

|  | Все трубопроводы воздуха и электрические провода надежно закреплены и не могут зацепиться. |
| --- | --- |

|  | Переключатель (переключатели) надежно установлены в пределах досягаемости оператора, но при этом достаточно далеко, чтобы избежать опасности случайного включения. |
| --- | --- |

|  | Переключатель (переключатели) функционируют правильно, и индикаторы включенного состояния загораются. |
| --- | --- |

Для целей гарантии и обслуживания, пожалуйста, заполните следующие поля и предоставьте копию заказчику (если применимо).

| НОМЕР МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЯ HF: |  |
| --- | --- |
| СЕРИЙНЫЙ № |  |
| МЕСТО ПРОДАЖИ (НАЗВАНИЕ / МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): |  |
| ДАТА ПОКУПКИ: |  |
| КЕМ ВЫПОЛНЕНА УСТАНОВКА: |  |
| ДАТА УСТАНОВКИ: |  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: |  |
| МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: |  |
| ГОД ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЯ: |  |

6 Перечень деталей

| CKMTA12 и CKMTA24 | Воздушный компрессор - покомпонентное изображение |  |
| --- | --- | --- |

6 Перечень деталей

| CKMTA12 и CKMTA24 |  |  | Воздушный компрессор |  |  |  |  | Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЗ. | К-ВО | ОПИСАНИЕ |  |  | АРТИКУЛ | ПРИМЕЧ. |  |  |  |  |
| 01(a) | 2 | КОМПРЕССОР В СБОРЕ (12 В) |  |  | CKM01 | 1 |  | Напряжение |  | 12 В (CKMTA12), 24 В (CKMTA24) |
| 01(b) | 2 | КОМПРЕССОР В СБОРЕ (24 В) |  |  | CKM02 | 1 |  | Потребляемый ток |  | Без нагрузки 28 А (CKMTA12) |
| 02 | 1 | ПЛАСТИНА ДЛЯ МОНТАЖА СДВОЕННОГО КОМПРЕССОРА |  |  | 320108 |  |  |  |  | Под нагрузкой 50 А (CKMTA12) |
| 03 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (BS031N70) |  |  | 160241 | 2 |  | Расход воздуха |  | 174.3 л/мин при 0 бар |
| 04 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР |  |  | 320227 |  |  |  |  | 131.7 л/мин при 2 бар |
| 05 | 2 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА (М6) |  |  | 6151046 |  |  | Общий вес |  | 8.8 кг |
| 06 | 2 | БОЛТ КОЛЛЕКТОРА (М6 х 60 мм) |  |  | 200716 |  |  | Размеры |  | 102 х 190 х 275 мм (В, Д, Ш) |
| 07 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (6x2 N70) |  |  | 160242 |  |  |  |  |  |
| 08 | 1 | КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА |  |  | 320214 |  |  | Выпускное отверстие |  | ¼" NPT |
| 09 | 1 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (¼" NPT) |  |  | 180901 |  |  | Реле давления |  | Открытие 10.3 бар |
| 10 | 8 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ (М6 х 12 мм) |  |  | 200702 |  |  | Реле давления |  | Закрытие 9.3 бар |
| 11 | 1 | КРЫШКА В СБОРЕ, CKMT |  |  | 320110 |  |  | Предохранительный клапан |  | Открытие при > - 12, 4 |
| 12 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (BS029N70) |  |  | 160250 | 2 |  | Примечания: |  |  |
| 13 | 2 | ФЛАНЕЦ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (¼" NPT) |  |  | 320212 |  |  | 1 | Единственная разница между компрессорами CKMTA12 и CKMTA24 - напряжение двигателя. Двигатели CKM ремонтопригодны. Свяжитесь с компанией HF. Полный комплект уплотнительных колец доступен в виде ремонтного комплекта артикул 320301. В состав крышки в сборе входят реле, вентилятор и жгут проводов. КРЫШКА (14) ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА и ОСНОВАНИЕ (16) ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА поставляются только в составе ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА В СБОРЕ (артикул 320501), который включает в себя также фильтрующий элемент. Комплект жгутов проводов №180414 и №180415 подходит к обеим системам на 12 В и 24 В. См. прилагаемую схему соединений. |  |
| 14 | 2 | КРЫШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА |  |  | 320501A | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 2 | ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ (ДИСКОВОГО ТИПА) |  |  | 290503 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 2 | ОСНОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА |  |  | 320501B | 3 |  |  |  |  |
| * | 4 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ (М6 х 20 мм) |  |  | 6151213 |  |  |  |  |  |
| * | 4 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА (М6) |  |  | 200709 |  |  | 2 |  |  |
| * | 4 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА (М6) |  |  | 4581287 |  |  |  |  |  |
| * | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ (CKMTA12/24) |  |  | 180414 | 4 |  |  |  |  |
| * | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (CKMTA12/24) |  |  | 180415 | 4 |  |  |  |  |
| * | 1 | РЕЛЕ (12 В, 40 А) |  |  | CO42 |  |  | 3 |  |  |
| * | 1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (12В) |  |  | 180209 |  |  |  |  |  |
| * | 1 | КРЫШКА РЕЛЕ (КОМПРЕССОР) |  |  | 180212 |  |  |  |  |  |
| * | 2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 40 А, ТИПА MAXI |  |  | 180703 |  |  |  |  |  |
| * | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛОСКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА MINI, 5А |  |  | 180418 | 5 |  |  |  |  |
| * | 1 | КЛЕММА С УШКОМ 8 мм (КРАСНАЯ) |  |  | 180707 | 5 |  | 4 |  |  |
| * | 1 | КАБЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ИЗОЛИРОВАННЫЙ (КРАСНЫЙ) |  |  | 180708 | 5 |  |  |  |  |
| * | 1 | РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ |  | 2102MTA12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Входит в состав только CKMTA24 |  |

# Может поставляться отдельно или входит в комплект пневматической блокировки дифференциала.

* Не показано на покомпонентном изображении.